Купольная мультиформатная 2Мп видеокамера ActiveCam AC-TA383IR2 имеет поддержку открытых стандартов HD-TVI, AHD и HD-CVI, позволяющих передавать сигнал по коаксиальному кабелю с разрешением FullHD на расстояние 500м. Также поддерживается CVBS – старый аналоговый стандарт 960H. Для осуществления видеоконтроля в условиях слабой освещенности и абсолютной темноте устройство снабжено встроенной ИК-подсветкой. Для борьбы со сложным освещением, шумами и фоновой засветкой на «борту» присутствуют широкий динамический диапазон DWDR, трехмерное цифровое шумоподавление 3D DNR и компенсация встречной засветки BLC. Модель ActiveCam AC-TA383IR2 является идеальным выбором для «прокачки» устаревших систем аналогового видеонаблюдения в помещениях без замены проводки, а также создания комплексов CCTV с нуля с высокими требованиями к качеству изображения и лимитом бюджета.

- Основные характеристики и особенности

В основу ActiveCam AC-TA383IR2 положена 1/2.7" CMOS-матрица с максимальным разрешением 1920х1080, высокой чувствительностью 0.003 Люкс при F1.4 (0 Люкс ИК вкл.) и частотой трансляции 25 Fps. Режим работы «день/ночь» в тандемной связке с механическим ИК-фильтром дают возможность корректировать цветовую передачу в светлое время суток и повышать уровень чувствительности в темное.

Камера оборудована встроенной ИК-подсветкой с дальностью действия до 20 метров, позволяющей осуществлять ночной видеоконтроль помещений, необорудованных дополнительными источниками света или в тех ситуациях, если свет неожиданно погас.

Сигнал с ActiveCam AC-TA383IR2 может быть записан гибридными видеорегистраторами TRASSIR и HiWatch для аналоговых камер (полный модельный ряд смотрите здесь). На весь ассортимент аналоговых HD видеокамер ActiveCam, включая модель AC-TA383IR2, распространяется 2-летний срок гарантийных обязательств.

- Описание

ActiveCam AC-TA383IR2 выполнена в форм-факторе «Dome». Под прозрачным куполом скрывается мегапиксельный вариофокальный объектив 2.8-12 мм с 3-мя степенями свободы. Интерфейсы представлены: BNC-разъемом аналогового видеовыхода и портом для подключения БП 12 В. Для простоты настройки и монтажа камера снабжена OSD-меню c возможностью управления по коаксиальному кабелю (UTC) в интерфейсе регистратора. Джойстик обеспечивает легкий выбор используемого формата.

Максимальное энергопотребление ActiveCam AC-TA383IR2 составляет 6 Вт. Устройство предназначено для внутренних инсталляций, рабочие температуры располагаются в интервале от -10° до +50°C.